混合动力智能农机Simulink建模过程

整体分为几大板块

工况模型：定义工作环境，液压泵、犁、是否工作，车速是多少

驾驶员模型：此处定义控制方法，采用PI控制，判断目标车速与实际车速关系，控制油门踏板开度

Vcu策略模型：接收油门踏板开度信号，在内部进行处理，将油门踏板信号处理为控制电机、发动机扭矩信号，挡位切换，离合器啮合以及决定电池是否处于充电状态等。

发动机模型：发动机接收vcu发出的信号指令，保持转速在最优区间，发动机直连电机mg1后直连（与pto有离合器接合）PTO，在旋耕模式下，发动机直接旋转pto

电机mg1模型：与发动机直连，根据vcu策略判断是否发电，后面连接电池模块

电池模型：接收电机mg1发的电流，给mg2驱动电机发电供电同时接收制动mg2回收的电流

电机mg2模型：与车轮等驱动部件相连，驱动车轮转动，mg2前面通过离合器，在扭矩不够的情况下通过发动机传输扭矩，离合器啮合与开启通过vcu控制

变速箱模块：该变速箱与mg2相连，接收mg2传输的扭矩转速，一共设置两挡，高速档和低速档，后续经过主减速器传递给车轮

车身模块：整车运动学分析，受到的驱动力矩以及制动力矩对整车进行去驱动，整车受到的阻力包括滚动阻力、风阻、坡道阻力，输出实际车速，反过来传递给需要用到车速的地方，如驾驶员模型等，构成代数环。

当然可以！以下是对“混合动力智能农机Simulink建模”各模块的详细建模过程、原理及公式解释，按照你提供的框架逐层展开，便于你在Simulink中实现或理解每个子系统的构建逻辑。

🚜 一、工况模型（Work Condition Model）

功能：

定义农机当前工作状态：是否在旋耕/犁地？液压泵是否开启？目标车速是多少？

建模方法：

使用 Constant、Step、Signal Builder 或 From Workspace 模块输入外部设定信号。

可用 Manual Switch 或 Logical Operator 判断当前工况模式（如：0=运输，1=旋耕）。

输出信号包括：

WorkMode：0/1 表示非作业/作业

HydraulicPumpOn：布尔值

TargetSpeed_kmph：目标车速（km/h）

原理与公式：

无复杂公式，主要是逻辑控制和参数设定。例如：

if WorkMode == 1

TargetSpeed = 5;   % km/h 旋耕低速

else

TargetSpeed = 20;  % km/h 运输高速

end

✅ Simulink实现建议：使用 Switch + Constant 组合，或直接用 MATLAB Function 模块编程。

🧑‍🌾 二、驾驶员模型（Driver Model）— PI控制器

功能：

比较目标车速与实际车速，输出油门踏板开度（Throttle Pedal Position, 0~100%）

建模方法：

使用 PID Controller 模块（设为PI模式）

输入：TargetSpeed - ActualSpeed

输出：ThrottleCommand ∈ [0, 1]

控制原理：

PI控制器公式：

\[

u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau

\]

其中：

\( e(t) = v_{target} - v_{actual} \)

\( u(t) \) → 油门踏板开度（需限幅0~1）

\( K_p, K_i \) 为比例积分增益，需整定

✅ Simulink实现建议：

- 使用内置 PID Controller 模块，设置采样时间、抗饱和、输出限幅。

- 输入单位统一为 m/s（注意单位转换：km/h ÷ 3.6 → m/s）

🧠 三、VCU策略模型（Vehicle Control Unit Strategy）

功能：

接收油门踏板信号，决策：

发动机扭矩请求

MG1发电/驱动模式

MG2驱动扭矩

离合器接合状态（发动机→MG2路径）

挡位切换（高/低挡）

电池充放电状态

建模方法：

使用 Stateflow 或 MATLAB Function 实现多模式切换逻辑。

核心策略举例：

油门映射 → 总需求扭矩

\[

T_{req} = f(Throttle, v_{actual}) \quad \text{查表或函数拟合}

\]

功率分配策略（Rule-Based）

若电池SOC > 60%，优先纯电驱动（MG2供电，发动机停机）

若SOC  8 m/s → HighGear

else → LowGear

✅ Simulink实现建议：

- 使用 Lookup Table 映射油门→扭矩

- 使用 Relational Operator + Switch 实现SOC判断

- 使用 Stateflow 管理复杂状态机（如：EV模式、HEV串联、HEV并联等）

⚙️ 四、发动机模型（Engine Model）

功能：

根据VCU扭矩指令，输出实际扭矩与转速；保持工作在最优燃油效率区间。

建模方法：

使用 静态查表法（Map-based）：基于发动机万有特性图（Torque vs Speed vs BSFC）

输入：T_engine_request

输出：T_engine_actual, ω_engine

原理公式：

发动机输出扭矩受当前转速限制：

\[

T_{engine\actual} = \min(T{request}, T_{max}(\omega_{engine}))

\]

最优工作点可通过查表获得最小燃油消耗率（BSFC）对应的转速-扭矩组合。

✅ Simulink实现建议：

- 使用 2-D Lookup Table 输入（转速, 扭矩请求）→ 输出（实际扭矩, 燃油流量）

- 转速动态可用一阶惯性环节模拟：

\[

\tau \frac{d\omega}{dt} + \omega = \omega_{target}

\]

→ 使用 Transfer Fcn 模块：1/(τ*s + 1)

🔋 五、电机MG1模型（与发动机直连，可发电/驱动）

功能：

与发动机同轴，可作为发电机或电动机

在VCU控制下发点给电池或辅助启动发动机

建模方法：

使用理想电机模型或效率Map

输入：T_mg1_request, ω_engine

输出：T_mg1_actual, P_elec_out

原理公式：

电功率与机械功率关系（考虑效率η）：

\[

P_{elec} =

\begin{cases}

\eta_{gen} \cdot T_{mg1} \cdot \omega & \text{发电模式} \\

\frac{T_{mg1} \cdot \omega}{\eta_{mot}} & \text{电动模式}

\end{cases}

\]

电流计算：

\[

I_{mg1} = \frac{P_{elec}}{V_{battery}}

\]

✅ Simulink实现建议：

- 使用 MATLAB Function 判断模式 + 计算功率/电流

- 效率η可用 1-D Lookup Table 随转速/扭矩变化

🔌 六、电池模型（Battery Model）

功能：

接收MG1/MG2回馈电流

为MG2提供驱动电能

输出SOC、电压、温度等状态

建模方法：

推荐使用 等效电路模型（如Thevenin RC模型） 或简化 积分电流法

原理公式（简化SOC模型）：

\[

SOC(t) = SOC_0 - \frac{1}{Q_{nom}} \int_0^t I_{battery}(\tau) d\tau

\]

其中：

\( Q_{nom} \)：电池额定容量（Ah）

\( I_{battery} = I_{mg1} + I_{mg2} \) （注意符号：充电为负，放电为正）

开路电压（OCV）随SOC变化：

\[

V_{oc} = f(SOC) \quad \text{查表}

\]

终端电压：

\[

V_{term} = V_{oc} - I \cdot R_{internal}

\]

✅ Simulink实现建议：

- 使用 Integrator 积分电流求SOC

- 使用 Lookup Table 查OCV-SOC曲线

- 限幅：SOC ∈ [0.1, 0.9] 避免过充过放

🚗 七、电机MG2模型（驱动电机，连接车轮）

功能：

主驱动电机，通过离合器可接受发动机辅助扭矩

回馈制动时发电回充电池

建模方法：

类似MG1，但更强调驱动能力与效率Map

原理公式：

驱动模式：

\[

T_{mg2} = T_{req\_from\_VCU}

\]

\[

P_{elec\in} = \frac{T{mg2} \cdot \omega_{mg2}}{\eta_{mot}}

\Rightarrow I_{mg2} = P_{elec\in} / V{battery}

\]

制动模式（再生制动）：

\[

T_{brake\_regen} = -k \cdot \text{BrakePedal} \quad (\text{或由VCU决策})

\]

\[

P_{elec\out} = \eta{gen} \cdot |T_{mg2}| \cdot \omega_{mg2}

\]

✅ Simulink实现建议：

- 使用 Switch 切换驱动/制动模式

- 效率Map同样用 Lookup Table

- 注意离合器状态影响是否叠加发动机扭矩

⚙️ 八、变速箱模块（Transmission + Final Drive）

功能：

将MG2输出扭矩/转速按挡位放大/减速

输出到主减速器 → 车轮

建模方法：

理想齿轮传动模型（无损耗）

原理公式：

设挡位传动比为 \( i_g \)，主减速比 \( i_0 \)

\[

T_{wheel} = T_{mg2} \cdot i_g \cdot i_0 \cdot \eta_{gear}

\]

\[

\omega_{wheel} = \frac{\omega_{mg2}}{i_g \cdot i_0}

\]

挡位切换由VCU控制，典型值：

低挡：\( i_g = 3.5 \)

高挡：\( i_g = 1.8 \)

主减速比：\( i_0 = 4.5 \)

✅ Simulink实现建议：

- 使用 Gain 模块乘以传动比

- 使用 Switch 或 Multiport Switch 切换不同传动比

- 效率η可设为常数（如0.95）

🛞 九、车身模块（Vehicle Dynamics）

功能：

整车纵向动力学，计算加速度 → 速度 → 位移

反馈实际车速给驾驶员模型，形成闭环

建模方法：

牛顿第二定律：

\[

F_{net} = F_{drive} - F_{roll} - F_{air} - F_{grade} = m \cdot a

\]

各阻力公式：

滚动阻力：

\[

F_{roll} = f_r \cdot m \cdot g

\]

空气阻力：

\[

F_{air} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2

\]

坡道阻力：

\[

F_{grade} = m g \sin(\theta) \approx m g \cdot \text{slope\_percent}/100

\]

驱动力：

\[

F_{drive} = \frac{T_{wheel}}{r_{wheel}}

\]

加速度与速度更新：

\[

a = \frac{F_{net}}{m}, \quad v = \int a \, dt, \quad x = \int v \, dt

\]

✅ Simulink实现建议：

- 使用 Sum 模块合成合力

- 使用 Integrator 积分得速度/位置

- 单位统一：力→N，质量→kg，速度→m/s，扭矩→Nm

- 注意代数环：若VCU依赖车速→可用 Unit Delay 或 Memory 打破环

🔄 十、闭环系统整合与代数环处理

整个系统构成一个大闭环：

驾驶员 → VCU → 发动机/MG1/MG2 → 变速箱 → 车身 → 车速反馈 → 驾驶员

代数环问题：

Simulink中若“车速”直接用于计算“驱动力”，而驱动力又决定车速，会形成代数环。

解决方案：

在车速反馈路径插入 Unit Delay（采样时间=仿真步长）

或启用 Simulink 自动代数环求解器（不推荐，影响稳定性）

📊 十一、Simulink建模结构建议（模块化搭建）

建议按如下子系统组织模型：

Top Level:

├── WorkCondition (Constant/Signal Builder)

├── Driver_PI_Controller

├── VCU_Strategy (Stateflow or MATLAB Function)

├── Engine_Subsystem

├── MG1_Subsystem

├── Battery_Subsystem

├── MG2_Subsystem

├── Transmission_Gearbox

├── Vehicle_Dynamics

└── Scope / To Workspace (数据记录)

`

每个Subsystem内部再细分模块，便于调试与复用。

📘 附录：关键参数推荐初始值（农机场景）

| 参数             | 推荐值                  |

|------------------|--------------------------|

| 整车质量 m       | 4000 kg                 |

| 滚动阻力系数 fr  | 0.02                    |

| 空气密度 ρ       | 1.225 kg/m³             |

| 风阻系数×面积 CdA| 2.5 m²                  |

| 车轮半径 r       | 0.6 m                   |

| 电池容量 Q_nom   | 50 Ah                   |

| 额定电压         | 300 V                   |

| 发动机最大功率   | 80 kW @ 2500 rpm        |

| MG2峰值扭矩      | 200 Nm                  |

| 低挡传动比 ig_L  | 3.5                     |

| 高挡传动比 ig_H  | 1.8                     |

| 主减速比 i0      | 4.5                     |

✅ 总结

该Simulink模型完整覆盖了混合动力农机从“驾驶员意图”到“车辆响应”的全链路控制与物理建模。核心在于：

VCU策略是大脑：决定能量流与模式切换

PI控制+代数环处理 是闭环稳定的关键

模块化设计 便于调试、扩展（如加入GPS路径跟踪、自动换挡等）

如需我为你提供某个子系统的Simulink截图示意、参数整定方法、Stateflow状态机设计或仿真结果分析，欢迎继续提问！

希望这份详尽的建模指南对你构建混合动力农机Simulink模型有所帮助！🚜🔋⚙️